中山大学孙逸仙纪念医院

海珠湾院区一期工程

洁净专项 弱电智能化专业

主要设备材料技术要求文件

设计号：  231151G422016

版本号：  第 1 版

审定人¦ 王晓东

总负责¦ 刘智伟 曹贤林

电气专业负责¦ 王晓东 黄继春

华东建筑设计研究院有限公司

East China Architectural  Design & Research  Institute

Co.,Ltd.

住建部工程设计资质甲级证书号：A231004038

编制说明

为保证项目材料设备符合选材的可靠性、先进性、经济性的原则，特制定弱电专业主要设备材料技术要求文件。本文件与施工图一起使用，与图纸不一致之处应以本技术要求为准。

洁净专项弱电智能化所用的综合布线、监控、广播、呼叫对讲、门禁等系统规格参数与大楼弱电智能化规格参数打通。本技术规格书仅针对ICU探视系统、ICU生理技能单元、数字化手术室、手术室示教室、手术室门口机提出具体参数要求。

目  录

第一节 项目概况	4

第二节 引用标准与规范	4

一、国家标准	5

二、行业及参考标准	5

第三节 核心技术参数及功能要求	6

一.	ICU 探视系统核心要求	6

二.	ICU生理机能单元参数	9

三.	数字化手术室	14

四.	手术室示教系统	23

五.	手术室门口机	24

第一节 项目概况

本项目为中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区一期工程智能化系统整体建设内容，围绕现代化大型三甲医院临床诊疗、手术教学、重症监护、院感控制、信息安全及高效运维的核心需求，构建一套覆盖全院、高度集成、稳定可靠的智慧医院弱电系统体系。项目以一体化、数字化、可视化、智能化、医用安全为建设目标，深度融合基础弱电、手术部智能管理、数字化手术室、ICU 生理机能单元四大板块，全面提升医院诊疗效率、手术质量、监护水平及运营管理能力。

项目严格遵循国家医疗建筑设计、洁净手术部、医疗电气安全、电磁兼容、信息安全及消防应急相关规范，充分适配广州市亚热带海洋性气候、盐雾、高湿、雷暴天气等环境特点，满足抗震、防雷、防火、抗菌、防干扰、防腐蚀等医疗场景严苛要求。系统以自主可控、数据安全、业务联动、极简交互为设计原则，实现设备互联互通、数据集中管理、诊疗流程优化，同时严格保障患者隐私、医疗数据安全与系统 7×24 小时连续稳定运行。

本次建设内容涵盖综合布线、计算机网络、视频监控、门禁对讲、紧急广播、病房呼叫、ICU 探视等基础弱电系统；手术部智能管控、净化空调 BMS 自动控制；4K 数字化手术室示教、录播、转播、多影像融合、远程会诊等高端手术支撑系统；以及由天花板大屏、墙面交互屏、床头小屏、智能节律光组成的 ICU 生理机能单元，实现重症监护可视化、环境智能化、医护交互便捷化、患者康复舒适化。

项目建成后，将全面实现医院手术流程标准化、诊疗数据一体化、重症监护可视化、设备管理智能化、环境控制自动化，显著提升手术质量、护理效率、院感防控水平与科室运营效能，为医院临床诊疗、教学科研、应急指挥及高质量发展提供坚实、先进、可靠的智能化支撑。

第二节 引用标准与规范

本规格书要求投标人所投产品及相关服务，须符合以下国际、国家及行业现行有效标准（若标准更新，以最新版本为准）：

一、国家标准

- 《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

- 《医院洁净手术部建设技术规范》GB 50333-2013

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

- 《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

- 《供配电系统设计规范》GB 50052－2009

- 《低压配电设计规范》GB 50054－2011

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

- 《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

- 《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 《公共广播系统工程技术规范》GB 50526-2021

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

- 《电工电子产品环境试验》GB/T 2423.57-2008

- 《接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

- 《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

- 《建筑物电气装置 第7-710部分：特殊装置或场所的要求——医疗场所》GB 16895.24-2024

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（适配医疗区域设备环境要求）GB 50736-2012

二、行业及参考标准

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001

- 《电子巡查系统技术要求》GA/T 644-2006

- 《楼寓对讲电控安全门通用技术条件》GA/T 72-2013

第三节 核心技术参数及功能要求

- ICU 探视系统核心要求

- ICU 探视系统功能
1）触摸显示功能：护士站管理主机：采用全触摸屏操作，每个触摸按钮对应一个探访分机号；家属探视分机、ICU病床分机：采用全触摸屏操作，设有一键式呼叫按钮。
2）可视对讲：家属探视分机与ICU病床分机对讲：家属探视分机、ICU病床分机都自带1080P高清摄像。家属探视分机先呼叫护士站管理主机，由护士站再转接至要探视的ICU病床分机，进行双向可视对讲。护士站管理主机与ICU病床分机对讲：护士站管理主机自带1080P高清摄像头，与ICU病床分机可相互呼叫，双向可视对讲。
3）大屏显示：探视区支持接入液晶大屏显示器，实现家属探视对讲时，可大屏同步查看病人通话视频画面。
4）录音录像：可对通话的过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间，录音录像文件可存储在分机和主机上直接播放，也可导出至电脑播放并存储；支持分机、主机空闲时，能自动将录音录像文件传到指定的服务器上。
5）切断通话：护士站管理主机可对家属与病人的通话过程进行强行切断。
6）一键呼叫：家属探视分机、ICU病床分机均支持一键式呼叫护士站管理主机。
7）查看病床：护士站管理主机支持查看病床上的病人病情，达到监视病情目的。

8）液晶病员一览表：系统支持接入液晶显示器，可显示住院病人的姓名、房间床位号、护理等级等情况。

9）操作系统：系统采用智能Android操作系统，功能强大，方便简洁。

2.护士站主机

- 屏幕尺寸	10.2寸显示屏幕

- 屏幕分辨率	最大分辨率1024*800

- 摄像头分辨率	1920*1080

- 操作方式	触摸屏，内置Android操作系统

- 传输方式	TCP/IP，UDP/IP，WIFI无线接入

- 告警方式	可外置三色门灯

- 输入电源	12V DC

- 设备功耗	最小待机功耗为2.5W，最大功耗为5W，内置UPS供电电源，

- 工作温度	-10℃～60℃

- 安装方式	桌面式或挂墙式安装

- 功能介绍

a)底座式或挂墙式安装，放置在护士站的桌面上或挂在护士站墙面上均可；b)可设定为护士站主机和护士站副机；一套系统内最多可设定1台护士主机和12台护士站副机。

c)采用10.2寸数字真彩屏，智能Android操作系统，触摸式操作，界面高档美观。可外接扩展触摸控制屏，尺寸：13.3寸、15.6寸、18.5寸、21.5寸、32寸均可。

d)基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号，实现双向可视对讲。

e)支持WIFI无线网络接入方式。

f)须配合探访分机和ICU病床分机使用。

h)高清可视对讲，配送手持呼叫器，可手柄或免提通话，内置高灵敏度麦克风、高保真立体声喇叭，并具有16K以上的声音采样率，使声音更加逼真、宏亮。

i)有呼叫转接功能，可为探访分机转接相应的ICU病床分机进行可视对讲。

j)有监听监视功能，当病人家属与病人之间进行通话时，可对其监听监视。

k)可设定分机的通话时间（10分钟、30分钟、60分钟可选）。

l)有通话计时功能：可显示探访分机与ICU病床分机的通话时间，以便护士查看。

m)有强行切断通话功能，根据病人的情况控制通话时间。

n)可呼叫病床及对讲。

o)可外接耳麦。

p)采用低照度CMOS彩色摄像头，分辨率1080P。

q)内置UPS后备供电电源，可在停电状态下工作3-4个小时。

r)隐私遮挡功能：触摸界面内置一键开关摄像头功能。

3.病床分机及移动探视车

- 屏幕尺寸	10.2寸显示屏幕

- 屏幕分辨率	最大分辨率1024*800

- 摄像头分辨率	1920*1080

- 操作方式	触摸屏，内置Android操作系统

- 传输方式	TCP/IP，UDP/IP，WIFI无线接入

- 告警方式	可外置三色门灯

- 输入电源	12V DC

- 设备功耗	最小待机功耗为2.5W，最大功耗为5W，内置UPS供电电源，

- 工作温度	-10℃～60℃

- 安装方式	桌面式或挂墙式安装

- 功能介绍

a)医疗专用移动探视车体服务，一体化车体，方便简洁，美观大方。配置医疗专用万向臂支架。

b)探视对讲。

c)采用10.2寸数字真彩屏，智能Android操作系统，触摸式操作，界面高档美观。可外接扩展触摸控制屏，尺寸：13.3寸、15.6寸、18.5寸、21.5寸、32寸均可。

d)定时开关机

e)内置UPS后备供电电源，可在停电状态下工作3-4个小时

f)支持WIFI无线网络接入方式

g)设备在线检测与升级

h)采用低照度CMOS彩色摄像头，分辨率1080P。

i)隐私遮挡功能：触摸界面内置一键开关摄像头功能。

j)显示界面可随意放大及缩小。探访过程中，家属端及病人端可根据屏幕上显示的人像随意进行放大及缩小。

4.家属探视分机

- 屏幕尺寸	10.2寸显示屏幕

- 屏幕分辨率	最大分辨率1024*800

- 摄像头分辨率	1920*1080

- 操作方式	触摸屏，内置Android操作系统

- 传输方式	TCP/IP，UDP/IP，WIFI无线接入

- 告警方式	可外置三色门灯

- 输入电源	12V DC

- 设备功耗	最小待机功耗为2.5W，最大功耗为5W，内置UPS供电电源，

- 工作温度	-10℃～60℃

- 安装方式	桌面式或挂墙式安装

- 功能介绍

a)底座式或挂墙式安装，放置在护士站的桌面上或挂在护士站墙面上均可。

b)采用10.2寸数字真彩屏，智能Android操作系统，触摸式操作，界面高档美观。可外接扩展触摸控制屏，尺寸：13.3寸、15.6寸、18.5寸、21.5寸、32寸均可。

c)须配合护士站主机和ICU病床分机使用。

d)基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号，系统内最大可支持30路探访可视对讲。

e)支持WIFI无线网络接入方式

f)高清可视对讲，可手柄或免提通话，内置高灵敏度麦克风、高保真立体声喇叭，并具有16K以上的声音采样率，使声音更加逼真、宏亮。

g)一键式呼叫。当病人家属探视时，可使用该分机一键呼叫主机及双向可视对讲。

h)可外接耳麦。

i)采用低照度CMOS彩色摄像头，分辨率1080P。

j)内置UPS后备供电电源，可在停电状态下工作3-4个小时。

k)有录音录像功能。

l)可记录呼叫日志、呼叫开始时间、 呼叫等待时间、通话开始时间、通话时间，并能对已录下的录音录像文件进行查询播放，也可将录音录像文件导出至电脑进行播放；当分机空闲时，可自动将录音录像文件上传到指定的存储服务器上,可配合一起使用，实现家属探视区大屏同步查看病人通话视频画面。

m)安装简捷，用RJ45标准网线，插入网络交换机任一端口或直接采用WIFI无线网络接入即可工作。

n)隐私遮挡功能：触摸界面内置一键开关摄像头功能。

o)显示界面可随意放大及缩小。探访过程中，家属端及病人端可根据屏幕上显示的人像随意进行放大及缩小。

- ICU生理机能单元参数

- 单元整体设计理念
1）核心架构与材料：
a) 采用一体化设计，选用医用抗菌材料，表面整洁且具备抗菌功能，支持酒精等消毒剂清洁。
2）信息集成与交互：
a) 集成医用信息平台，方便医生及患者随时调用各类信息；采用极简交互设计，实现医生及患者一键即用。
3）康复与护理效能：
a) 引入昼夜节律光系统，旨在加速康复、缩短住院周期，提升护理效率与安全。
4）医护联动与安全：
a) 实现医护深度联动，有效降低夜间误操作及光污染风险。

- 床旁交互终端（15.6寸智能触控屏）

- 15.6寸电容触摸屏，对角线尺寸：15.6英寸 / 396.24毫米

- 操作系统：Android 14系统

- 处理器：高通骁龙QCS6490

- 运行内存：8GB

- 存储：64GB

- 输入输出端口：支持1个USB 3.0接口（最大电流900mA）、Type-C USB输出端口*、Micro SD卡槽、 GPIO 、以太网接口（1个千兆以太网LAN端口）以及直流电源输入

- 4个micro-USB 2.0 Elo Edge Connect接口（单个接口支持1.2A电流，其余三个接口支持500mA电流）

- 无线： 802.11a/b/g/n/ac/ax + 蓝牙5.2

- 网络摄像头：800万像素，最高分辨率：3264x2448,30帧/秒，自动对焦

- 扬声器：2x1.5W

- 音频：2个内置数字麦克风

- 分辨率：1920 x 1200 @ 60Hz

- 触摸技术：TouchPro® PCAP（投影式电容式触控技术）——支持高达10次触控操作

3、床旁支臂

- 全隐藏式埋线

- 臂长：1080mm

- 延长臂：左右摆动180°

- 升降臂：左右旋转365°

- 升降幅度：上10mm  下365mm

- 连接杆：365°转动

- 床旁屏仰角：上30°，下65°

- 锁地支架高度1.5m

4、43寸全景医护工作站

- 采用嵌入式设计安装在ICU病房墙体内，前玻璃面板与墙面齐平并，无任何凸出结构，不占用病房空间，符合ICU病房净化的相关规定

- 前玻璃面板易清洁消毒，配置双液压支撑杆可自由开合，便于设备日常检修、维护、升级，具有良好的密封性；

- 支持在工作站通过一键开启/关闭系统所有设备，能够在工作站完成系统所有功能操作，无需医护人员来回跑动对各个设备进行操作，使用灵活、高效、安全，减轻了医护人员的工作负荷；

- 采用电容开关隐藏式设计，耐擦拭易于清洁，精准灵敏度，多颜色指示灯，支持-40-85℃工作、储存环境，按压次数≥1亿次，支持反极性及短路保护；

- 配置医用抗菌型键盘，推拉隐藏式结构设计，按压弹出，键盘收起时与墙面平齐，无凸出结构。内置键盘采用硅胶接触技术（金触点），按键数105个，封闭式硅胶正面，无缝表面，防水防尘达到IP68，支持温度0-60℃湿度100％工作环境，按压次数≥200万次，锁定功能可防止清洁过程中意外按键操作，表面能抵抗常用的消毒剂，集成式高分辨率鼠标定位设备（触摸板）；

- 配置按压式无线头戴麦克风收纳盒,可放置麦克风，便于无线头戴麦克风管理放置和充电，收起时需与墙面和护士站面板平齐，无凸出结构；

- 内置43英寸显示器，16：9 专业液晶显示单元，LED背光源；

- 显示设备对比度不小于1200：1，亮度不小于500 cd/㎡；

- 采用医疗电容触控，触摸精确度高；

- 支持7×24小时不间断使用，背光系统平均无故障使用时间≥50000小时；

- 单屏物理分辩率为3840×2160，显示信号可自动跟踪识别其他分辩率；

- 可视角度：≥178°，响应时间≤8ms, 满足图像准确快速显示，无拖尾现象；

- 显示器色温可精细调节，以100K为单位，在2600K至10000K之间调节；

- 显示器具有均匀度补偿技术，可以通过显示器菜单的设置优化均匀度显示效果；

- 显示器伽马支持5种模式，至少包括：原生、2.2、2.4、S伽马、DICOM SIM，且伽马曲线可编辑；

- Windows操作系统，简体中文操作界面，直觉式的操作界面，操作简单，在操作主界面可实时预览输入输出的各路影像；

- 支持与医生办公室或者护士站进行至少3方会议通话，声音清晰、洪亮、基本无回声；支持音乐播放，可播放音乐及自然感觉场景音效，如鸟鸣声或海浪声，有助于患者康复；

- 软件界面附有简要操作指引说明，方便医护人员操作使用；

全景医护信息系统功能：

- 患者体征状态信息显示：可对接中央监护系统，展示病区患者实时心率、血压、血氧情况；

- 患者医嘱用药信息显示：可查看患者今日医嘱、已执行医嘱、待执行医嘱情况；

- 患者护理诊疗信息显示：可查看患者护理计划、诊疗计划、

- 病区一览：床位信息、病房呼叫信息显示；

- 排班信息显示：排班，交班信息集中显示；

- 护理人员任务调度：可查看护理人员任务分配情况；

- 护理重点：可查看患者护理重点情况及注意事项；

- 系统支持对接带数据接口的电动病床，可获取病床的各床板角度情况、患者体位情况并集中展示；

- 系统支持对接带数据接口的输液泵，可当前获取患者输液流速、输液量、余液量、可设置输液告警提醒。

- HIS/LIS/PACS 对接：支持查询患者既往诊疗信息、检查检验报告、医学PACS影像；

5、一体式灯光系统
可手动调节色温、亮度及色光参数；

- 配置应急照明功能，按下按钮可立即启动最高功率照明；

- 在冷白光（6500开尔文）100%照明模式下，病床区域光照强度可达2700勒克斯，可完全替代常规环境照明及特殊治疗照明需求；

- 配备全彩照明系统（RGB光源），通过侧向投射彩色光线，可实现多样化色彩场景呈现及夜间照明功能；

- 治疗过程中，可精准调节区域亮度，既确保患者舒适度又避免造成眩光干扰；

- 提供昼夜节律照明方案：基于日光的照明模式，能有效维持患者自然睡眠-觉醒节律，降低谵妄风险并提升患者及医护人员的住院质量；

- 优化设计与高光通量显著增强对患者的生物效应，夜间采用可自由调节色温的柔和环境光，为进入人员提供即时方位指引，同时避免干扰患者睡眠；

- 发光吊顶采用分体式结构设计，仅85毫米的超薄安装深度便于现有建筑改造；

- 框架式照明装置：铝型材RAL 9016；

- 前面为半透明覆盖物，易擦拭，可更换；

- 尺寸标准元件（宽*长*高）：多规格可选1000*1000*85mm、1000*2000*85mm、 1000*450*540*85mm；

- 电压：230VAC

- 频率：（50HZ）；

6、工作站服务器

- CPU：intel高性能处理器，具备16核心/32线程；

- 内存：DDR5-5600，64GB；

- 硬盘：180T，SATA3.0企业级硬盘组建Raid5；

- 网络：千兆网口*2；

- 双热插拔, 冗余 电源 (1+1), 750W。

7、千兆交换机(POE供电)48路

- 端口数量：48×10/100/1000Mbps 自适应 RJ45

- 4× SFP 光口（万兆）

- 端口速率：全双工 / 半双工自动协商

- 网线支持：Cat5e/Cat6 及以上

- 48 口千兆：≥ 96Gbps

- 48 口千兆：≥ 72Mpps

- MAC 地址表：≥ 8K/16K

- 缓存：≥ 1.5M~4M

- POE 机型：DC 54V

8、15.6寸生理机能管理系统主机

- 15.6寸电容触摸屏

- 分辨率：1920*1080

- 支持200W摄像头

- 内存：支持2G+32G

- 基于TCP/IP 协议通讯

- 支持全双工音视频通话对讲（内置消回声芯片）

- 支持免提通话及独立手柄通话对讲

- 支持独立供电

- 9、接口：USB2.0*1 、 网口*１、SD卡槽*１

- 支持数字2线接口

- 支持对接无线护理呼叫系统。

- 床位一览表：可显示每路病床智能终端、分机的患者信息，并支持接入病员一览表显示；可以显示患者姓名、床位号、护理等级；

- 不间断呼叫：管理机可显示多路分机的呼叫，并记忆保持；不论管理机是在待机、通话、还是广播状态下，分机均能正常呼入；

- 语音播报：病床智能终端、分机、门口机呼叫时，可语音播报“XX床 呼叫”和“XX房 呼叫”或病床终端、分机的备注信息；

- 呼叫记录：展示病区历史呼叫记录，包括呼叫方向、类型、呼叫设备、时间、通话时长等信息；

- 数字化手术室

- 全景医护工作站

- 采用嵌入式设计安装在手术室墙体内，前玻璃面板与手术室墙面齐平，无任何凸出结构，不占用手术室空间，不影响手术室层流，符合手术室净化的相关规定；（需提供厂家的技术能力证明文件）

- 前玻璃面板易清洁消毒，配置双液压支撑杆可自由开合，便于设备日常检修、维护、升级，具有良好的密封性，确保良好的层流效果及感控；

- 支持在工作站通过一键开启/关闭数字一体化手术室系统所有设备，能够在工作站完成系统所有功能操作，无需医护人员来回跑动对各个设备进行操作，使用灵活、高效、安全，减轻了手术室医护人员的工作负荷，优化手术管理；

- 采用电容开关，隐藏式设计，耐擦拭易于清洁，精准灵敏度，多颜色指示灯，支持-40-85℃工作、储存环境，按压次数≥1亿次，支持反极性及短路保护；

- 配置医用抗菌型键盘，推拉隐藏式结构设计，按压弹出，键盘收起时与墙面平齐，无凸出结构。内置键盘，采用硅胶接触技术（金触点），按键数105个，封闭式硅胶正面，无缝表面，防水防尘达到IP68，支持温度0-60℃、湿度最高100％RH环境下工作，按压次数≥200万次，锁定功能可防止清洁过程中意外按键操作，表面能抵抗常用的消毒剂，集成式高分辨率鼠标定位设备（触摸板）；（提供键盘隐藏和使用时的两种角度实物照片证明）

- 配置按压式无线头戴麦克风收纳盒,可放置麦克风，便于无线头戴麦克风管理放置和充电，收起时需与墙面和护士站面板平齐，无凸出结构；

- 内置43英寸显示器，16：9 专业液晶显示单元，LED背光源；

- 显示设备对比度不小于1200：1，亮度不小于500 cd/㎡；

- 采用医疗电容触控，触摸精确度高；

- 支持7×24小时不间断使用，背光系统平均无故障使用时间≥50000小时；

- 单屏物理分辨率为3840×2160，可自动跟踪识别并兼容其他显示信号分辨率；

- 可视角度：≥178°，响应时间≤8ms, 满足图像准确快速显示，无拖尾现象；

- 显示器色温可精细调节，以100K为单位，在2600K至10000K之间调节；

- 显示器具有均匀度补偿技术，可以通过显示器菜单的设置优化均匀度显示效果；

- 显示器伽马支持5种模式，至少包括：原生、2.2、2.4、S伽马、DICOM SIM，且伽马曲线可编辑；

- Windows操作系统，简体中文操作界面，直觉式的操作界面，操作简单，在操作主界面可实时预览输入输出的各路影像；

- 用于数字一体化手术室系统的设备集中控制、医疗数据管理、手术标准路径管理控制、交互式媒体控制、手术室内外通讯交互的控制、手术室与示教室的转播控制等界面的集中控制；

- 支持基本信息录入可手动录入，也可从医院HIS系统自动获取；

- 支持启用一体化系统并操作控制所有功能，如手术拍照、录像、转播、信号切换等；

- 支持音视频图像单路录制、多路同时录制、多路音视频图像拼接录制，最多可同时录制8路，录制过程中支持暂停、拍照功能，录制结束后自动储存；

- 支持音视频图像录像分片录制储存，可设置录像文件分片大小；

- 可预览任意信号图像，延时不超过300ms；

- 支持所有输入源预览窗口双击放大功能，如输入源预览窗口为全景/术野，双击放大后可远程控制设备；

- 支持转播鉴权管理，手动开启或者关闭是否开放转播；

- 支持与其他示教室或者手术室进行至少3方会议通话，声音清晰、洪亮、基本无回声；

- 支持示教过程获取示教全景实时图像进行交流；

- 支持局域网、互联网转播、直播示教；

- 支持音乐播放，缓解医务人员的压力；

- 软件界面附有简要操作指引说明，方便医护人员操作使用；

- 具备功能：数字化手术室集中控制模块，手术示教鉴权系统，对应功能模块需提供加盖制造商公章的对应著作权登记证书复印件，并提供工信部授权的测试机构出具的软件测试报告。

- 具备医学影像存储于传输系统功能，并提供相对应医疗行业主管部门签发的涵盖所投软件产品的《医疗器械注册证》。

- 为保证产品和售后质量，制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证。

- 27寸高清医用显示屏

- 顶级IPS高清屏，前置AR防眩光玻璃，外观采用全镜面设计，有效防止手术过程中的灰尘和液体污染，满足手术室等高等级净化要求；

- 金属外壳，前置玻璃，强度大，散热快，抗干扰，具备齐全的信号，接口标准的安装结构 ,完全兼容手术室各种安装方式；

- 屏幕尺寸：≥27寸；

- 分辨率：1920×1080 (全高清)；

- 色彩：10.7亿；

- 最大亮度：1000 cd/㎡；

- 对比度（典型值）：1000:1（典型值）；

- 屏幕宽高比：16：9（全高清格式）；

- 响应时间：14 MS（典型值）；

- 节能： VESA；

- MTBF: >30,000小时；

- 可视角度：178˚水平和垂直；

- 电源：DC 24V；

- 功耗：80W MAX；

- 重量：8.5KG；

- 安装：VESA 100x100 mm;

- 尺寸(W×H×D)：647×409×63 mm（不带底座）；

- 输入：VGA/DVI/DP/HDMI/ BNC(SDI)；

- 输出：HDMI/BNC(SDI)；

- 独立底座医用单显示器吊臂

- 满足层流手术要求的一体化的高强度材质外壳，面为光滑圆弧型、无缝隙、无外露螺丝孔，符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀；

- 系统统包含用于水平旋转的旋转臂、用于高度调节的弹簧臂平衡系统、用于悬挂监视器的悬挂系统。

- 整套悬臂系统联动关节6个，并采用知名原装进口欧美品牌弹簧臂；

- 悬臂毛载重：21kg；

- 监视器适配尺寸：27寸；

- 可根据层高设置监视器悬臂限高；

- 集成式全景信息调阅平台

- 采用嵌入式设计安装在手术室墙体内，前玻璃面板与手术室墙面齐平，无任何凸出结构，不占用手术室空间，不影响手术室层流，符合手术室净化的相关规定；（需提供厂家的技术能力证明文件）

- 前玻璃面板易清洁消毒，配置双液压支撑杆可自由开合，便于设备日常检修、维护、升级，具有良好的密封性，确保良好的层流效果及感控；

- 采用电容开关，隐藏式设计，耐擦拭易于清洁，精准灵敏度，多颜色指示灯，支持-40-85℃工作、储存环境，按压次数≥1亿次，支持反极性及短路保护；

- 配置医用抗菌型键盘，推拉隐藏式结构设计，按压弹出，键盘收起时与墙面平齐，无凸出结构。内置键盘采用硅胶接触技术（金触点），按键数105个，封闭式硅胶正面，无缝表面，防水防尘达到IP68，支持温度0-60℃、湿度最高100％RH环境下工作，按压次数≥200万次，锁定功能可防止清洁过程中意外按键操作，表面能抵抗常用的消毒剂，集成式高分辨率鼠标定位设备（触摸板）；（提供键盘隐藏和使用时的两种角度实物照片证明）

- 内置55英寸显示器，16：9 专业液晶显示单元，LED背光源；

- 显示设备对比度不小于1200：1，亮度不小于800 cd/㎡；

  - 采用医疗电容触控，触摸精确度高；

- 支持7×24小时不间断使用，背光系统平均无故障使用时间≥50000小时；

- 单屏物理分辨率为3840×2160，可自动跟踪识别并兼容其他显示信号分辨率；

- 可视角度：≥178°，响应时间≤8ms, 满足图像准确快速显示，无拖尾现象；

- 显示器色温可精细调节，以100K为单位，在2600K至10000K之间调节；

- 显示器具有均匀度补偿技术，可以通过显示器菜单的设置优化均匀度显示效果；显示器伽马支持5种模式，至少包括：原生、2.2、2.4、S伽马、DICOM SIM，且伽马曲线可编辑；

- Windows操作系统，简体中文操作界面，直觉式的操作界面，操作简单；

- 支持与集成平台、HIS、EMR、LIS、PACS/RIS、超声、内镜、病理、心电等异构信息系统接口，以患者为核心的诊疗数据异构集成; 支持从各业务系统采集患者基本信息和临床诊疗数据。支持从PACS系统实时采集DICOM全序列影像数据能力，支持DICOM Query/Retrieve服务、FTP服务、LAN方式直连多种影像采集模式，按策略采集、传输DICOM序列影像文件；

- 患者主索引管理功能

(1)支持为医院患者创建诊疗数据中心唯一主索引；

(2)支持处理数据中心内与数据定位和管理相关的复杂任务；

(3)支持分析来自外部资源的信息，数据存储到数据中心；

- 患者诊疗数据存储管理功能

(1)支持对患者全部诊疗信息统一标准、集中存储；

(2)支持医学影像文件以文件格式存储；

(3)支持诊疗信息以数据库存储格式存储；

(4)以结构化方式显示入院病历、病程记录；

(5)入院病历：主诉、初步诊断、现病史、诊断依据、鉴别诊断等；

(6)病历记录：首次病程记录、日常病程记录、上级医师查房记录等。

检查浏览报告：实时浏览患者放射、超声、内镜、病理影像检查已发布的诊断报告。

- 医学影像浏览和图像处理

(1)遵循DICOM标准，支持DICOM原始/无损压缩/有损压缩影像调阅；

(2)支持CR、DR、CT、MRI、DSA、RF等DICOM影像显示；

(3)通过缩略图对检查/序列进行快速导航，支持双击缩略图加载检查/序列；

(4)可以由用户自定义图像显示布局；

(5)支持触屏调节交互式窗宽/窗位；

(6)支持图像移动、缩放、旋转、测量、标注等。

- 医嘱信息浏览

(1)实时浏览患者医嘱资料：长期医嘱、临时医嘱；

(2)查看患者每次用药信息、护理信息等。

- 具备功能：手术室全景医用信息调阅模块，手术影像信号路由切换模块，对应功能模块需提供加盖制造商公章的对应著作权登记证书复印件，并提供工信部授权的测试机构出具的软件测试报告。

- 为保证产品和售后质量，制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证。

5.全景数字化手术室系统

- 高度集成的集中管理系统，负责音视频信号的优化、控制、无损传输，对网络数据进行集中处理、转发，构建手术室内外沟通的手术转播、学术交流的平台；

- 支持在工作站一键开启/关闭全景数字化手术室系统内部所有设备；

- 搭载先进的零延迟视频矩阵，同时支持矩阵上任何SD、HD和Ultra HD组合；

- 支持10路12G-SDI输入、10路12G-SDI输出同步接口；

- 配置2.2英寸LCD彩色显示屏查看视频，并清楚显示指派标签和视频格式；

- 支持SDI时钟恢复功能，外部以太网控制，并支持所有SDI视频格式，上至2160p60；

- 支持所有HD和2K模式下10bit、12bit RGB 4:4:4，Ultra HD模式下高至2160p30，4K模式下高至4Kp30 DCI。所有模式下10bit YUV 4:2:2；

- 支持每路输入自动识别270Mb SD-SDI、1.5G HD-SDI、HD-SDI、3G A级和B级HD-SDI、6G HD-SDI、12G-SDI和DVB-ASI，每路输入可分别使用不同格式。

- 支持平衡式话筒/线路4 路输入4路输出；

- 提供 32bit/48KHz 卓越的高品质声音；

- 全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合；

- 面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。；

- 配置双向 RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控；

- 配置 RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统,可实现自动摄像跟踪功能；

- 配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）；

- 支持断电自动保护记忆功能；

- 支持通道拷贝、粘贴、联控功能；

- Ethernet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；

- 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在Windows系统环境下；

- 支持 iOS、iPad、Android 的手机/平板 APP 进行操作控制；

- 支持场景预设功能，最大支持 8 组场景；

- 支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

- 具备智能控制强制散热，风机噪音小，散热效率高等特点；

- 具备智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；

- 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。

- 预留8个以上的千兆网络端口，交换容量16Gbps，为日后手术拓展做准备，满足手术示教和远程诊断；

- 定制专用机柜。

- 需提供系统相关的软件著作权登记证及第三方机构出具的测试报告复印件加盖公章。

6.流媒体实时传输系统

- 一体化医用设备，支持各医疗影像接入（如内窥镜、DSA、显微镜、监护仪、彩超B超、手术导航系统图像等）进行录制、转播、存储；

- 支持DP、DVI、HDMI、SDI、VGA、S-VIDEO、CVBS、YPbPr等各种常见医疗信号输入接口，支持热插拔，支持自动识别插入的信号，最多支持8路全高清信号同时接入；

- 支持3D信号接入，支持3D混合、左右、上下、交错等3D格式；

- 支持4K信号接入，支持12G-SDI、HDMI 2.0、3G-SDI4链路等4K信号接入；

- 支持通过网络/RS485/RS232控制全景摄像机、术野摄像机等设备；

- 支持自动以医疗影像的原始分辨率进行拍照、录制、转播、存储；

- 可录制任意一路信号，录制分辨率与原始分辨率一致，录制过程中可暂停、继续；

- 支持单路视频图像录制，支持多路图像同时进行录制，最多可同时录制8路视频图像；

- 支持多路图像进行拼接录制；

- 支持录像分片录制储存，可设置录像文件分片大小

- 支持录像过程中双击全屏放大录像预览窗口观看当前图像，放大后可进行拍照截图操作；

- 录像文件格式为标准MP4格式；

- 手术资料（通过患者名称或者手术名称进行检索）可以进行搜索，方便用户查看预览；

- 照片、录像、手术报告支持打包拷贝到移动存储设备中；

- 需提供系统相关的软件著作权登记证及第三方机构出具的测试报告复印件加盖公章。

7.集成式全景医用终端

- 采用嵌入式设计安装在手术室墙体内，前玻璃面板与手术室墙面齐平，无任何凸出结构，不占用手术室空间，不影响手术室层流，符合手术室净化的相关规定；（需提供厂家的技术能力证明文件）

- 前玻璃面板易清洁消毒，配置双液压支撑杆可自由开合，便于设备日常检修、维护、升级，具有良好的密封性，确保良好的层流效果及感控；

- 采用电容开关，隐藏式设计，耐擦拭易于清洁，精准灵敏度，多颜色指示灯，支持-40-85℃工作、储存环境，按压次数≥1亿次，支持反极性及短路保护；

- 配置医用抗菌型键盘，推拉隐藏式结构设计，按压弹出，键盘收起时与墙面平齐，无凸出结构。内置键盘采用硅胶接触技术（金触点），按键数105个，封闭式硅胶正面，无缝表面，防水防尘达到IP68，支持温度0-60℃湿度100％工作环境，按压次数≥200万次，锁定功能可防止清洁过程中意外按键操作，表面能抵抗常用的消毒剂，集成式高分辨率鼠标定位设备（触摸板）；（提供键盘隐藏和使用时的两种角度实物照片证明）

- 内置43英寸显示器，16：9 专业液晶显示单元，LED背光源；

- 显示设备对比度不小于1200：1，亮度不小于500 cd/㎡；

- 采用医疗电容触控，触摸精确度高；

- 支持7×16小时不间断使用，背光系统平均无故障使用时间≥50000小时；

- 单屏物理分辨率为3840×2160，支持3840 x 2160@60Hz格式信号输入；

- 可视角度：≥178°，响应时间≥8ms, 满足图像准确快速显示，无拖尾现象；

- 显示器色温可精细调节，以100K为单位，在2600K至10000K之间调节；

- 显示器具有均匀度补偿技术；

- 显示器伽马支持5种模式，至少包括：原生、2.2、2.4、S伽马、DICOM SIM，且伽马曲线可编辑；

- Windows操作系统，简体中文操作界面，直觉式的操作界面，操作简单；

- 支持与集成平台、HIS、EMR、LIS、PACS/RIS、超声、内镜、病理、心电等异构信息系统接口，以患者为核心的诊疗数据异构集成; 支持从各业务系统采集患者基本信息和临床诊疗数据。支持从PACS系统实时采集DICOM全序列影像数据能力，支持DICOM Query/Retrieve服务、FTP服务、LAN方式直连多种影像采集模式，按策略采集、传输DICOM序列影像文件；

- 患者主索引管理功能

(1)支持为医院患者创建诊疗数据中心唯一主索引；

(2)支持处理数据中心内与数据定位和管理相关的复杂任务；

(3)支持分析来自外部资源的信息，数据存储到数据中心；

17) 患者诊疗数据存储管理功能

(1)支持对患者全部诊疗信息统一标准、集中存储；

(2)支持医学影像文件以文件格式存储；

(3)支持诊疗信息以数据库存储格式存储；

(4)以结构化方式显示入院病历、病程记录；

(5)入院病历：主诉、初步诊断、现病史、诊断依据、鉴别诊断等；

(6)病历记录：首次病程记录、日常病程记录、上级医师查房记录等。

检查浏览报告：实时浏览患者放射、超声、内镜、病理影像检查已发布的诊断报告。

18)医学影像浏览和图像处理

(1)遵循DICOM标准，支持DICOM原始/无损压缩/有损压缩影像调阅；

(2)支持CR、DR、CT、MRI、DSA、RF等DICOM影像显示；

(3)通过缩略图对检查/序列进行快速导航，支持双击缩略图加载检查/序列；

(4)可以由用户自定义图像显示布局；

(5)支持触屏调节交互式窗宽/窗位；

(6)支持图像移动、缩放、旋转、测量、标注等。

19)医嘱信息浏览

(1)实时浏览患者医嘱资料：长期医嘱、临时医嘱；

(2)查看患者每次用药信息、护理信息等。

- 具备功能：手术室全景医用信息调阅模块，手术影像信号路由切换模块，对应功能模块需提供加盖制造商公章的对应著作权登记证书复印件，并提供工信部授权的测试机构出具的软件测试报告。

- 为保证产品和售后质量，制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证。

8.高清全景摄像机

1）提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将手术间的状况实时呈现，同时通过数字一体化系统操作界面进行本地及远程控制；

2）传感器类型：≥1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：≥207万 逐行；

3）最低照度：≥0.5Lux @ (F1.8, AGC ON);

4）电子快门：1/30s ~ 1/10000s；

5）白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外；

6）背光补偿支持；

7）数字降噪：2D，3D数字降噪

8）信噪比：≥55dB；

9）水平视场角：72.5° ~ 6.9°；

10）水平及垂直范围：水平±170°；垂直-30°-90°(自动翻转);

11）镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；

12）预置位数量≥255，预置位精度≤0.1°；

13）支持SDI、HDMI、USB 3.0和网络音视频输出。

9.高清医用术野摄像机

1）旁置术野高清摄像系统，兼顾腔镜微创手术及开放手术，用于手术区域的操作手法、开放手术画面的拍摄。满足手术室不同种类手术的高清录像、转播需求；

2）采用圆筒形一体化设计，符合人体工学，表面高光喷涂，不产尘、不积尘、易清洁，方便安装和使用；

3）超薄多功能控制面板位于摄像机侧部，友好简单的操作界面，便捷的调焦、变倍、场景切换、曝光补偿等常用功能控制，支持普通模式和无影灯模式，专用无影灯模式控制软件，完美解决光斑问题；

4）支持手动对焦与自动对焦（AF），动态范围扩展器(DRS)，抑制全黑和过曝光，自动快速精准聚焦，高亮度下真实色彩还原，自动强光抑制功能；

5）采用1/2.8-type “Exmor”CMOS 传感器，支持逐行模式，总像素达237万像素，分辨率1920*1080；

6）镜头焦距：30倍光学变焦，12倍数字变焦F= 4.3 mm to 129 mm, F1.6 to F4.7；

7）输出格式：1080p60/59.94/50/29.97/25Hz, 1080i60/59.94/50Hz，720p60/59.94/50/29.97/25Hz；

8）白平衡：Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One，Push WB, Manual WB, Outdoor，Auto；

9）电子快门：1/25s ~ 1/10000s；

10)灵活的连接件与旋转件设计，手感舒适无噪音，实现水平和垂直各方向不同的角度全方位拍摄；

11)使用 RS485 通讯接口，支持PELCO控制协议，数字一体化系统可对术野摄像机进行远程控制；

12)可实现激光辅助定位系统，方便在图像放大时，快捷定位。

9.术野摄像机吊臂

1)满足层流手术要求的一体化的高强度材质外壳，面为光滑圆弧型、无缝隙、无外露螺丝孔，符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀；

2）系统统包含用于水平旋转的旋转臂、用于高度调节的弹簧臂平衡系统、用于悬挂术野摄像机的悬挂系统。

3）弹簧臂承重：3.5-7kg；

4）整套悬臂系统联动关节≥6个，并采用知名原装进口欧美品牌弹簧臂；

5）可根据层高设置悬臂限高；

6）多组关节联动，全方位设计，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后便于定位调校；

10.手术室音频交互系统

1）支持集成在NPMW-OR全景医护工作站，无需额外占用手术室空间；

2）全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合；

3）4路平衡式话筒/线路输入/输出，采用裸线接口端子；

4）输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除；

5）输出每通道：均衡器、延时器、分频器、高低滤波器、限幅器；

6）输入灵敏度：2.2dBu(1V）；输入阻抗：10KΩ；频率响应：20-20KHz/±1dB@8Ω；信噪比：≥105dB；

7）完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用；

8）标准XLR输入接口和LINK输出接口，简洁的接口更加方便不同用户需求；

9）喇叭单元：8"×1，1.5"×1；

10）阻抗：黑:Com ，红：8Ω；

11）灵敏度(1W/1M)：91dB；

12）额定功率：100W ；

13）峰值功率：400W；

14）采用无线耳麦，无线连接范围最高可达100m，信号稳定，确保医护人员在房间任意位置都能够清晰通话，连续工作时间不低于7小时；

15）采用调谐麦克风，将人声与背景噪音隔离；

16）耳麦上自带音频开关与音量调节；

17）多个内置数字DSP降噪麦克风协同工作，自适应均衡器、回音消除、测音检测。

11.无菌区智能触控屏

- 采用医疗级电容触摸屏，触摸准确精度高；

- 无菌区智能触控终端与嵌入式护士工作站控制上物理隔离，相互独立， 不因其他设备故障导致该终端失灵；

- 支持全高清 1080P 图像显示；

- 尺寸：21.5 英寸；

- 可视角度：178°；

- 医疗级电容触摸屏，触控精确度高；

- 最大亮度：250cd/㎡；

- 10 点投射式电容触控技术，5 毫秒快速响应，精准稳定；

- 安装孔位为 VESA100，兼容不同品牌的显示器吊臂或支臂安装。

14.全向麦克风

- 360°全向性收音，拾音范围>3米半经；

- 智能动态降噪回音抵消；

- 支持无线蓝牙连接；

- 内置锂电池，2000MAH电池容量，可持续续航7-10小时。

15.高清液晶显示器

- 尺寸：≥21.5英寸；

- 响应时间：8ms；

- 屏幕比例：16：9；

- 分辨率：1920*1080；

- 接口：1*HDMI,1*VGA;

- 亮度：250cd/㎡。

16.壁挂显示器支臂

- 支持壁挂式安装；

- 内置气弹簧，可以轻松进行上下调节高度，可左右推拉；

- 支架关节可360度旋转，可任意调节到你需要的位置；

- 符合国际VESA标准，并具有快速装卸功能；

- 线缆可掩盖在手臂下方；

- 最大承重：8Kg。

17.电脑主机

- 处理器：英特尔酷睿I5；

- 系统：≥WIN10；

- 内存：≥8GB；

- 硬盘：≥256G；

- 视频接口：1*HDMI，1*VGA；

- 音频接口：1*音频接口（二合一）；

- USB接口：4*USB3.2，4*USB2.0；

- 网络：1个千兆网口。

18.医用影像存储处理中心系统

- CPU：intel高性能处理器，具备16核心/32线程；

- 内存：DDR5-5600，64GB；

- 硬盘：180T，SATA3.0企业级硬盘组建Raid5；

- 网络：千兆网口*2；

- 双热插拔, 冗余 电源 (1+1), 750W。

19.数据处理服务器

- 支持CPU：intel高性能处理器，具备16核心/32线程；

- 机箱规格：2U机架式；

- 硬盘容量：4TB以上；

- 网络：至少2个千兆网卡；

- 内存容量：64GB及以上；

- 手术室示教系统

1.86寸触控一体机

- 尺寸：86英寸；

分辨率：3840(H)×2160(V)；

对比度：4000:1；

亮度：350cd/㎡；

响应时间：8ms；

接口：2×HDMI-IN，3×USB2.0， 1×TOUCH,1×AUDIO,1×RS232；

处理器：英特尔酷睿i5；硬盘≥250G；

系统：Windows中文系统。

- 支持接收手术室内的实时手术影像与音频信号，同时可将示教室的会议音频回传至手术室，实现手术室与示教室之间的全双工音视频交互；

- 手术转播视频画质应达到1080P全高清标准，端到端传输延时严格控制在400ms以内，确保手术画面实时流畅，声画同步无卡顿；

- 支持灵活的分屏显示功能，至少应包括单画面、4画面、6画面、7画面、8画面、9画面及16画面等多种合成显示模式。系统具备强大的解码能力，单屏最大支持同时显示不少于25路视频画面；

- 支持用户根据不同的教学或观摩需求，自定义图像显示布局及窗口排列方式，具备图像拖拽、缩放及位置调整功能，满足个性化观摩场景；

- 支持一键调取并显示单间手术室内的全部视频图像，同时具备并发处理能力，可同时转播不少于2间手术室的实时手术画面；

- 支持多点间的协同通讯，可实现示教室之间、以及示教室与手术室之间的多方视频会议通话，满足大型学术研讨会、多科室会诊及远程教学交流的应用需求。

- 支持基于角色的权限控制机制，仅允许授权用户通过账号密码登录使用，保障系统操作安全；

- 在平板终端以列表形式清晰展示所有手术室、示教室、专家室等可用资源，用户可自主选择观看某间手术室的实时画面，或发起多方交流会议，实现便捷的会议管理；

- 支持通过平板远程发送指令，一键关闭数字一体化示教系统，简化操作流程；

- 双模式画面推送，提供同步与非同步两种控制模式：

- 同步模式：选择目标手术室后，系统自动匹配预设画面布局，并实时推送至示教室显示终端；

- 非同步模式：用户可先对画面窗口进行自定义调整，确认布局无误后，再手动推送至显示终端，可让观摩人员更好的观摩体验；

- 支持在观看过程中随时切换画面布局模式，可动态增加或减少显示画面数量，并支持多画面与单画面全屏显示之间切换，操作灵活响应迅速；

- 远程设备控制：支持对手术室、示教室中具备远程控制功能的设备进行操控，包括但不限于摄像机的云台转动（上下左右）、镜头变焦、聚焦调节等功能，便于调整最佳观摩视角。

2.手术示教管理主机

- 基于intel嵌入式芯片平台硬件设计方案，保证系统安全性，针对数字一体化手术示教的多样性特点优化功能；

- 支持 4K 图像解码播放，可同时播放多个手术术野、腔镜、全景、监护仪等各类医疗图像，最多支持 8 路 1080P 图像同步解码；

- 支持通过平板电脑实现对主机可视化远程操控；

- 支持手术室所有视频图像一键全屏显示，可同时转播不少于 2 间手术室的实时画面；

- 接口：1×VGA，1×DP，1×HDM，6×USB3.0，LAN×2；

- 内存：16G，支持DDR4 2400/2666MHz，最高可达128GB，硬盘：SSD500G，具备6*SATA 3.0；COM通讯口：2×RS232，1×RS232/RS422/RS485可选。

3.移动触控终端

- 实现可视化远程操控，操作便捷可靠；

- Windows 中文操作系统；

- 处理器：Intel ；

- 内存：8GB；

- 硬盘：128GB

- 屏幕尺寸：10英寸；

- 分辨率：1920x1280；

- 电容触摸输入，10点触控。

4.高清全景摄像机

- 提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将手术间的状况实时呈现，同时通过数字一体化系统操作界面进行本地及远程控制；

- 传感器类型：≥1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：≥207万 逐行；

- 最低照度：≥0.5Lux @ (F1.8, AGC ON);

- 电子快门：1/30s ~ 1/10000s；

- 白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外；

- 背光补偿支持；

- 数字降噪：2D，3D数字降噪

- 信噪比：≥55dB；

- 水平视场角：72.5° ~ 6.9°；

- 水平及垂直范围：水平±170°；垂直-30°-90°(自动翻转);

- 镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；

- 预置位数量≥255，预置位精度≤0.1°；

- 支持SDI、HDMI、USB 3.0和网络音视频输出。

5.示教室集中控制系统

- 数字一体化示教集中控制系统，可以控制一键开启和关闭数字一体化示教系统所有设备，避免繁琐的开关各种设备，减轻医护人员操作，实现音视频数据实时无损双向传输功能；

- 配置≥8个可控交流电源模块，能够对手术室内各种相关设备进行供电控制，同时具备时间调节设定，确保各设备按照顺序和时间间隔进行开启，保护系统防止电流冲击；

- 千兆以太网电口：8个；

- 定制专用机柜。

6.示教室音频交互系统

- 具备网头用以保护将声音转换成音频信号的音头模组,消除“POP”风杂音,并能防止麦克风放置在台面时滚动；

- 手持麦带有液晶显示器：显示频道和电池电量。

- 红外对频接收窗口: 配合接收机 SET 键，将接收频道信息；

- 频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz；

- 全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合；

- 4路平衡式话筒/线路输入/输出，采用裸线接口端子；

- 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器(12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽)、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能(门限式、增益共享式)、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除；

- 输出每通道：均衡器(16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽)、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；

- 两通道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入，每个通道8Ω、200W，每个通道4Ω，300W；

- 输入灵敏度：2.2dBu(1V)；输入阻抗：10KΩ；频率响应：20-20KHz/±1dB；信噪比：≥105dB；

- 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用；

- 标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求，；

- 低音单元：8"低音x1;

- 高音单元：3"锥形高音单元X2 ;

- 频率响应：65Hz-20kHz;

- 输入功率（额定/大）：150W/600W ;

- 灵敏度：95dB/W/m。

7.55寸触控一体机

- 内置≥55英寸电容触摸屏，触摸准确精度高；

- 处理器：英特尔酷睿i5；

- 硬盘≥250G；

- 系统：Windows中文系统。

- 分辨率：3840×2160@60Hz，对比度：≥1200：1；

- 亮度：≥280 cd/㎡；

- 可视范围：≥178°；

- 显示颜色：1.07G；

- 接口：HDMIx1、USB触控x1；

8.高清全景摄像机

- 提供手术室的环境、人员画面预览和监控，系统可以被数字一体化控制终端集成控制；

- 输出视频格式：1080P、720P等各分辨率；

- 视频输出接口：3G/HD-SDI、DVI-I（YPbPr、HDMI）等高清视频输出，并具备网络接口能输出网络视频流；

- 传感器类型：1/2.8”Progressive Scan CMOS1/2.8寸 CMOS；

- 有效像素：200万；

- 最低照度：彩色：0.02Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；

- 信噪比：≥55dB；

- 水平及垂直范围：水平360°；垂直-30°-90°(自动翻转)

- 镜头焦距：4.7-94mm，20倍光学变焦，16倍数字变倍，满足对手术室内细节拍摄的需求；

- 支持DC12V输入；

- 支持吊装。

9.全向麦克风

- 360°全向性收音，拾音范围>3米半经；

- 智能动态降噪回音抵消；

- 支持无线蓝牙连接；

- 内置锂电池，2000MAH电池容量，可持续续航7-10小时。