- 全量数据中心医学大数据平台项目配套硬件采购需求

- 为保障全量数据中心医学大数据平台一期（数据治理和中台建设）项目顺利启动，拟采购数据湖存储系统及必要配套资源。本次拟采购大容量存储节点、全闪存储节点、计算节点、存储网络和分布式存储软件等，具体资源配置如下：

| 设备类别 | 数量 | 主要配置（单节点） | 总体规模及主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算节点 | 5台 | 双路 Intel Xeon Gold 6526Y（共32核）；内存512GB；960GB SSD×2；双口25GbE网卡×1。 | SSD共10块，合计9.6TB；合计160个物理核、2.5TB内存。用于数据治理、数据挖掘及中台应用运行。 |
| 全闪存储节点 | 3台 | 双路 Intel Xeon Silver 4510（共24核）；内存256GB；3.2TB NVMe SSD×12；480GB SATA SSD×2；25GbE接口×4。 | NVMe SSD共36块，原始容量约115.2TB；用于支撑拟租用算力的高速数据读取、模型训练和结果回写。 |
| 大容量存储节点 | 6台 | 双路 Intel Xeon Silver 4510（共24核）；内存256GB；20TB企业级HDD×34；3.84TB NVMe SSD×4；480GB SATA SSD×2；25GbE接口×4。 | HDD共204块，原始容量约4.08PB；NVMe SSD共24块，缓存约92.16TB。用于承载数据湖原始数据、治理后数据和专题数据集。 |
| 存储网络与软件 | — | 前端、存储后端25/100GbE交换机各2台；管理及带外交换机3台；分布式存储软件9节点授权。 | 构建统一资源池和高可用存储集群，支撑数据汇聚、治理、共享和应用。 |