中山大学孙逸仙纪念医院花都院区（原中山大学附属仁济医院）通信服务配套建设服务项目市场调研需求书

# 项目需求

## 项目背景

中山大学孙逸仙纪念医院花都院区（原中山大学附属仁济医院）项目是广州市、花都区两级重点建设的普惠民生工程，项目位于广东省广州市花都区镜湖大道11号，建设用地批准面积80612平方米。按三级甲等综合医院标准建设，规划设置学科门类齐全的临床综合门诊、急诊、住院服务及配套完善的医疗技术学科，同时突出专科特色，重点发展和建设肿瘤学科、小儿血液肿瘤学科、代谢免疫学科等三大优势学科群。总建筑面积约17万平方米，设置床位1000张。为配合新建院区建设一套固定电话和移动通信服务系统和IPTV电视系统，计划建设医院通信服务配套基础设施。

## 建设地点

客户地址：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区（原中山大学附属仁济医院，位于广东省广州市花都区镜湖大道11号）。

## 建设需求

为满足系统运行，需要提供相关配套设备服务及配合建设服务，具体包括以下内容：

1、提供一批固定电话及IPTV接入配套所需的ONU、交换机和智能机顶盒等配套设备服务；

2、提供47个弱电间新加设备取电安装服务；

3、提供445路IPTV机顶盒病房入柜安装调试、遥控器上架服务；

4、提供24345米信息点位布线服务；

5、提供166个交换机、ONU等设备安装调测服务；

6、提供5900个信息点IPTV、固话联调、测试、集成服务；

## 项目名称

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中山大学孙逸仙纪念医院花都院区（原中山大学附属仁济医院）通信服务配套建设服务 |

## 项目采购清单

| 序号 | 采购类别 | 采购内容 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套设备服务 | 智能机顶盒 | 智能机顶盒 | 个 | 445 |
| 2 |  | ONU（8口）模块 | ONU（8口）模块 | 个 | 105 |
| 3 |  | ONU（4口）模块 | ONU（4口）模块 | 个 | 37 |
| 4 |  | 交换机（32口）模块 | 交换机（32口）模块 | 个 | 27 |
| 5 |  | 交换机（64口）模块 | 交换机（64口）模块 | 个 | 4 |
| 7 | 配套建设服务 | 取电安装服务 | 提供47个弱电间新加设备取电安装服务 | 项 | 47 |
| 8 |  | IPTV机顶盒病房入柜安装调试服务 | 提供445路IPTV机顶盒病房入柜安装调试、遥控器上架服务 | 项 | 445 |
| 9 |  | 综合布线服务 | 提供24345米信息点位布线服务 | 米 | 24345 |
| 10 |  | 设备安装调测服务 | 提供166个交换机、ONU等设备安装调测服务 | 项 | 166 |
| 11 |  | 信息点集成服务 | 提供5900个信息点IPTV、固话联调、测试、集成服务 | 项 | 5900 |

## 设备参数

### 智能机顶盒

1、智能机顶盒的基本参数：

（1）CPU主频：13800DMIPS及其以上

（2）内存：2G Byte及以上，DDR4或LP DDR4以上

（3）Flash：8G Byte及以上，至少为EMMC。FLASH至少包括系统分区、应用分区、恢复分区等部分。

（4）GPU：四核及以上，支持2D、3D图形加速功能，要求达到OpenGL_ES_2.0及其以上、OpenVG 1.1及其以上标准。同时，要求支持3D可编程SHADER、支持3D纹理采样和贴图、支持3D坐标/矩阵变换和计算、支持3D运算能力20 GFLOPS。

2、智能机顶盒音视频解码参数：

| 视频解码 | 编码格式：H.264，MAIN/HIGH PROFILE @LEVEL 4.2；以及AVS+ 分辨率：最大可达1080P 编码模式：CBR/VBR 封装格式：TS、蓝光 码流：最大可达30Mbps； 编码格式：H.265/AVS2 分辨率：最大可达4K 编码模式：CBR/VBR 封装格式：TS 码流：平均可达30Mbps，峰值可达60 Mbps； 帧率：24P、25P、30P、50P、60P 位深：达到10Bit 色域：支持BT.2020色域 对比度：支持静态元数据HDR（HLG、HDR10），支持动态元数据的HDR（包括CUVA HDR（HDR Vivid）、 HDR10+（O）），支持HDR转 SDR。 传输：支持SMPTE ST 2084、HLG 支持多路解码：2*1080P60（一大一小）、4*1080P30（四路相同或一大三） 至少支持以下视频播放模式：多视角、自由视角、全景视角（VR）、倍速播放、变焦播放、帧速率匹配，支持超低视频解码时延，要求≤30ms 视频播放支持VIDEO/OSD两种模式，支持透明视频叠加播放。 |
| --- | --- |
| 本地视频解码 | 编码格式：MPEG1、MPEG 2 MP@HL、MPEG4 、VC-1（可选）、WMV 7/8/9（可选）、AVS1/2，HIGH PROFILE@ LEVEL 4.1 分辨率：最大可达1080P/H.264、4K/H.265 编码模式：CBR/VBR 封装格式：TS、MP4、MKV、AVI 平均码率：本地播放——最大平均码率40Mbps，峰值码率80Mbps; |
| 音频解码 | 支持立体声、环绕声要求，可选支持全景声 支持PCM、MPEG 1 Layer 1/2 、MPEG 1 Layer 3、 DD+等格式 环绕声要求：支持多音轨，开机使用默认音轨，具体要求参照附录D |
| 输出模式 | HDMI2.0a@3840x2160、1080P、1080i、720P、D1 ,机顶盒自动适应电视机模式输出 |

### ONU（4口）模块

1、硬件参数：

下行接口	：4GE

语音口：	1个

工作电源：	12V/1A

功耗：	12W

规格尺寸（长＊宽＊高）	183*117*40mm

WiFi	双频WIFI6

上行接口	1EPON／GPON自适应

USB接口	1个

外壳材质	塑料材质

可靠性	7x24小时，成功率大于99.999%

2、软件参数：

上行接入：1EPON／GPON自适应

基本功能	：支持桥接、路由及混合工作模式，支持DHCPServer、DNS、NAT、路由、EoIP、NTP、VLAN、组播等基本功能

IPv6	：支持IPv4／IPv6双栈、IPv6地址管理功能、IPv6数据转发、IPV6 DNS解析功能

WIFI:	802.11ax 2×2 MIMO

VPN：支持L2TP VPN、IPSec VPN、PPTP VPN

QoS：支持对VLAN、IP地址段、端口、协议进行限速；支持对流量进行802.1P标记和DSCP标记；支持设置流量优先级，保障关键业务的带宽

安全：支持防火墙、访问控制、内容过滤、防内网ARP攻击功能

语音：支持基于IMS SIP、NGN SIP、H．248协议，支持常见的IAD功能

网管：支持本地Web页面配置管理，支持SNMP、TR069、SYSLOG远程网管协议

### ONU（8口）模块

1、硬件参数：

下行接口：8GE；

FXS：8个；

工作电源：12V/2A；

功耗：25W；

规格尺寸（长*宽*高）：233.6*179.1*43.5mm；

上行接口：GPON自适应；

可靠性：7×24小时，成功率大于99.999%；MTBF大于50000小时。

2、软件参数：

上行接入：支持GE网口、EPON/GPON自适应上行方式，支持WAN多子接口、PPPoE、DHCP接入功能、静态IP接入功能；

基本功能：支持桥接、路由及混合工作模式，支持DHCP Server、DNS、NAT、路由、EoIP、NTP、VLAN、组播等基本功能；

IPv6：支持IPv4/IPv6双栈、IPv6地址管理功能、IPv6数据转发、IPv6 DNS解析功能；

QoS：支持对VLAN、IP地址段、端口、协议进行限速；支持对流量进行802.1P标记和DSCP标记；支持设置流量优先级，保障关键业务的带宽；

安全：支持防火墙、访问控制、内容过滤、防内网ARP攻击功能；

网管：支持本地Web页面配置管理，支持SNMP、TR069、SYSLOG远程网管协议。

### 交换机（32口）模块

| 硬件规格： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格尺寸： | 483mm×239mm×44mm（1U) |  |
| 网络口： | 4×GE电口（WAN/LAN） |  |
| FXS用户接口： | 32×FXS（RJ45连接器） |  |
| 串口： | 1×RS232串口 |  |
| USB/SD卡槽： | 1×USB(OTG) |  |
| 复位按键： | 1×Reset按键 |  |
| 工作电源： | AC 220V±15% /50Hz±5%、可选DC－48V±15% （出机时确认） |  |
| 整机功耗： | ≤50W |  |
| 工作环境： | 储存温度：-40ºC ～ 70ºC | 长期工作温度：0ºC ～ 50ºC |
|  | 短期工作温度：-15ºC ～ 60ºC | 环境湿度：5%～ 95% RH，无凝结 |
| 软件规格： |  |  |
| 网络管理： | 网络连接（静态IP地址, DHCP动态获取），静态路由配置 |  |
|  | 网络协议（IPv4, IPv6, IPv4/IPv6、TCP、UDP、TCP/UDP 、DNS、NAT、NTP、DMZ、PAT、VLAN） |  |
| 控制协议： | IMS（SIP）、标准SIP协议 |  |
| 业务接入： | 本机提供32路FXS用户接入，可提供128个SIP分机接入 |  |
| 中继功能： | 提供128条SIP中继（注册/Trunk） |  |
| 语音编解码： | G.711 (A-law and u-law)、G.723.1、G.729 |  |
| DTMF: | In-band、RFC2833、SIP INFO |  |
| 语音质量： | 回声消除/VAD/CNG/ BNE)/降噪 (NR)/丢包补偿 |  |
| 业务功能： | 内部自交换、呼叫转接、短号互拨、分机号码查询、无条件/无应答/遇忙/未注册前转、同组代答、指定代答、三方通话、呼叫等待、呼叫保持、分组振铃（同振、顺振、轮振）、免打扰、缩位拨号、密码限呼、时间锁、DISA视频通话、部门管理、DID/DOD（直线呼入/呼出）、分机权限控制、自动总机（多级IVR）、语音信箱，电话会议，闹钟，号码变换、本地录音，话务台、话单记录，通话记录 |  |
|  | 传真（透传、T.38、VBD） |  |
| 话务台功能： | 提供话务台注册、注销、来电提醒（来电弹屏）、来话接听、拒接、通话保持/恢复、拨号盘、点击拨号、重拨功能、免打扰、离位转移、监听、强插、强拆、夜服、通讯录管理、录音、叫醒服务、电话会议召开、订阅分机状态、客户信息管理窗口，录音文件管理、配置IPPBX下分机业务配置等话务台功能 |  |
| 中继功能： | IP与IP中继互转，支持主被叫号码变换功能 |  |
|  | 支持FXO远端放号/二次拨号、FXS绑定功能、自定义忙音检测 |  |
| 网络安全： | 防火墙、DoS/DDoS等攻击防护、管理端口访问控制（WEB、telnet、SSH）、访客IP地址黑白名单控制、语音访问流量控制、IP地址与MAC地址绑定、通过IP/MAC/UA代理/注册端口白名单进行SIP注册限制 |  |
| 管理维护： | WEB配置管理、日志管理、诊断工具（Ping、抓包）、固件升级、参数导入导出、集中网管 |  |

### 交换机（64口）模块

| 硬件规格： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格尺寸： | 483mm×239mm×44mm(1U) |  |
| 网络口： | 4×GE电口（WAN/LAN） |  |
| FXS用户接口： | 64×FXS（RJ45连接器） |  |
| 串口： | 1×RS232串口 |  |
| USB/SD卡槽： | 1×USB3.0(OTG) |  |
| 复位按键： | 1×Reset按键 |  |
| 工作电源： | AC 220V±15% /50Hz±5%、可选DC－48V±15% （出机时确认） |  |
| 整机功耗： | ≤150W |  |
| 工作环境： | 储存温度：-40ºC ～ 70ºC | 长期工作温度：0ºC ～ 50ºC |
|  | 短期工作温度：-15ºC ～ 60ºC | 环境湿度：5%～ 95% RH，无凝结 |
| 软件规格： |  |  |
| 网络管理： | 网络连接（静态IP地址, DHCP动态获取），静态路由配置 |  |
|  | 网络协议（IPv4, IPv6, IPv4/IPv6、TCP、UDP、TCP/UDP 、DNS、NAT、NTP、DMZ、PAT、VLAN） |  |
| 控制协议： | IMS（SIP）、标准SIP协议 |  |
| 业务接入： | 本机提供128路FXS用户接入，可提供512个SIP分机接入 |  |
| 中继功能： | 提供512条SIP中继（注册/Trunk） |  |
| 语音编解码： | G.711 (A-law and u-law)、G.723.1、G.729 |  |
| DTMF: | In-band、RFC2833、SIP INFO |  |
| 语音质量： | 回声消除/VAD/CNG/ BNE)/降噪 (NR)/丢包补偿 |  |
| 业务功能： | 内部自交换、呼叫转接、短号互拨、分机号码查询、无条件/无应答/遇忙/未注册前转、同组代答、指定代答、三方通话、呼叫等待、呼叫保持、分组振铃（同振、顺振、轮振）、免打扰、缩位拨号、密码限呼、时间锁、DISA视频通话、部门管理、DID/DOD（直线呼入/呼出）、分机权限控制、自动总机（多级IVR）、语音信箱，电话会议，闹钟，号码变换、本地录音，话务台、话单记录，通话记录 |  |
|  | 传真（透传、T.38、VBD） |  |
| 话务台功能： | 提供话务台注册、注销、来电提醒（来电弹屏）、来话接听、拒接、通话保持/恢复、拨号盘、点击拨号、重拨功能、免打扰、离位转移、监听、强插、强拆、夜服、通讯录管理、录音、叫醒服务、电话会议召开、订阅分机状态、客户信息管理窗口，录音文件管理、配置IPPBX下分机业务配置等话务台功能 |  |
| 中继功能： | IP与IP中继互转，支持主被叫号码变换功能 |  |
|  | 支持FXO远端放号/二次拨号、FXS绑定功能、自定义忙音检测 |  |
| 网络安全： | 防火墙、DoS/DDoS等攻击防护、管理端口访问控制（WEB、telnet、SSH）、访客IP地址黑白名单控制、语音访问流量控制、IP地址与MAC地址绑定、通过IP/MAC/UA代理/注册端口白名单进行SIP注册限制 |  |
| 管理维护： | WEB配置管理、日志管理、诊断工具（Ping、抓包）、固件升级、参数导入导出、集中网管 |  |

## 服务要求

### 项目工期

应在合同签订之日起且收到采购人的通知后30个工作日内完成供货、实施、调试和开通工作。项目验收合格后进入项目维保期，维保期为三年。

### 项目实施要求

1、本项目需由本地运维团队维护，成交人应提交详细工程进度表，并设专门项目团队，至少安排包括1名项目经理2名技术人员。

2、设备及系统开通所需工具、设施物料由成交人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3、设备及系统的安装和调试前必须先经采购人同意方可进行；

4、成交人在实施电路安装时须对采购人场地内的其他设备、设施有良好保护措施，如有损坏，所有费用均由成交人承担；

5、通信成交人施工期间不得影响医院日常工作及正常运营，需要医院配合的，需提前2天通知医院，在得到医院同意后才能实施。

6、配套技术服务要求需满足信息点布线规范及设备安装规范；

7、成交人需为中山大学孙逸仙纪念医院花都院区（原中山大学附属仁济医院）固定电话服务或电视信号服务供应商（下称：服务供应商）或已获得服务供应商授权的成交人，使用服务供应商认可的配套设备为采购人提供服务，并在服务供应商指导下开展配套建设服务，按服务供应商要求完成测试验收。（需提供相关合同或中标公告截图或授权函作为证明材料，同时提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

### 测试验收要求

1、成交人安装完成后，负责进行测试，采购人给予充分的配合；

2、成交人须根据采购人、服务供应商所要求的测试条件完成验收工作；（需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

3、测试过程必须在采购人的参与下进行，测试验收结果需由采购人签字确认。

### 售后服务要求

1、成交人必须向采购人提供每天24小时，全年全天候技术支持响应；提供最及时的故障响应，7×24小时一站式故障申告受理服务，同时提供技术业务咨询服务；

2、服务期内，成交人一小时内响应故障申报，非不可抗力情况下24小时内修复；

3、提供专业网管软件，软件具备分权分域和多账户操作权限（2-10个）；

4、成交人提供配置必要的维护备件作为应急抢修之用。

5、成交人为采购人提供的本项目在服务期内的设备维保服务，该服务已包含在响应报价内；

6、应提供项目扩充、升级方面的技术支持服务。