中山大学孙逸仙纪念医院

儿科新生儿一次性奶瓶采购项目评审表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品评价 （10分） | 投标人须按产品清单提供提供实物样品从外观、瓶口、瓶身、奶嘴软硬度、做工精细度、等方面进行综合打分。（1） 食品包装用聚丙烯成型品符合卫生标准GB4806.7（2）奶嘴材质：奶嘴柔软，开口为小圆口，食品级液体硅胶，安全无毒，无色透明； （3）奶瓶材质：聚丙烯（PP）不含双酚A，耐低、高温，-20℃-100℃符合：GB/T32094、GB/T18006.橡胶奶嘴符合卫生标准GB4806.2-2016； （4）可储存母乳，无异味，硬度高，无色透明，易观奶质，瓶侧每隔10-20ML有精准刻度标示，易识别使用方便； （5）食品接触材料、高分子材料、食品模拟物中2.2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定符合GB31604.10； （6）不含塑化剂，食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯（塑化剂）的测定符合GB4806.7；（7）所有灭菌净化测试结果需高于国家现行标准，并提供检测报告； （8）提供产品省级及省级以上检验报告：检测跌落性能，高锰酸钾消耗量，重金属，三聚氰胺、芳香族伯胺迁移量，，省级以上机构提供的检测报告：原材料中的聚丙烯树脂，符合国际感官要求色泽正常，无异味，无洁物等；卫生指标应符合4806.7，微生物指标应符合：GB14934, 保质期：两年 灭菌方式：环氧乙烷灭菌- 优（4-5分）：所有样品各方面均表现优异。 - 中（2-3分）：所有样品基本达标，但部分存在少许瑕疵。 - 差（0-1分）：样品质量差，与投标文件描述不符。 |  |
| 2 | 资质审核评分（16分） | # （1）具有独立承担民事责任的能力。（2分） # （2）具有良好的商业信誉。（2分） # （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（2分） # （4）有依法缴纳税收。（2分） # （5）在经营活动中没有重大违法记录。（2分） # （6）具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（且在效期内）（6分） |  |
| 3 | 相关业绩（10分） | 供应商独立承担的一次性奶瓶项目，每个得2分，最高得10分。 （提供合同复印件加盖公章，日期以合同签约日期为准） |  |
| 4 | 设计与规格 （10分） | 1.货物配送：下单后，2天内送达，采购人指定地址，得4分；3天内送达得2分；5天内送达得1分。 2.售后问题响应：2小时内响应，24小时内解决，得3分；2小时内响应，2天内解决，得2分；2小时内响应，3天内解决，得1分. 3.产品有任何质量问题，一经确认，24小时内无条件更换，得3分；2天内无条件更换，得2分；3天内无条件更换，得1分。 （每一项须提供单独承诺函加盖供应商公章，未提供不得分。） |  |
| 5 | 产品检测报告（24分） | 投标人需针对所投产品提供对应的具有CMA资质认证的检测报告，具体内容包括：奶瓶、奶嘴、盖子、原料的第三方检验报告，奶瓶、奶嘴的无菌、环氧乙烷残留检测报告。投标人每提供一项投标产品所有的检测报告得3分。（且在效期内） |  |
| 6 | 投标报价 （30分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 |  |
| 合 计 |  |  |  |