实验室耗材数字无人仓库产品参数

| 产品名称 | 产品参数 |
| --- | --- |
| 智能门禁 | 配置：4核处理器，内存≥2GB，存储≥8GB 操作系统：Android系统 显示与交互：≥8英寸，分辨率≥800*1280，带触摸 识别功能：配备双目摄像头，支持活体检测及口罩识别，人脸识别距离≤2米。 功能：支持人脸、IC卡、二维码等多种识别方式，支持远程开关门及访客管理。 |
| 智能结算台 | 配置：处理器主频≥1GHz，内存≥2G，存储空间≥32G 操作系统：Android系统 显示与交互：屏幕尺寸≥19英寸，具备触摸功能 通讯与接口：具备标准网口 射频识别：工作频率840-960MHz，支持ISO 18000-6C协议 电气环境：供电AC220V，工作温度0-60℃配备底座：金属材质，具体尺寸根据现场环境调整 （尺寸：≤长75cm宽50cm高80cm）。 配备路由器：支持2.4GHz+5GHz双频段，支持Wi-Fi6或以上协议标准 |
| RFID智能货架 | 货架材质、规格：金属材质 （尺寸：≤长120cm宽50cm；≤5层） 货框材质、规格：塑料材质 （尺寸：≤宽34.5cm深51cm高19cm） 隔板材质、规格：塑料材质 （尺寸：≤长103cm宽46cm厚1cm） 内置射频天线：工作频率902-928 MHz，支持ISO 18000-6C协议，配备SMA接口，带延长线 外置射频天线：塑料+金属材质，支架安装，工作频率范围覆盖902-928 MHz，支持ISO 18000-6C协议，SMA接口，带延长线，防护等级IP65，工作温度-20-50℃ 配备读写器：金属材质，工作电压9-24V，工作频率902-928 MHz，支持ISO 18000-6C协议，读取距离0-10m，识别速度≥100张/秒，SMA、以太网、电源接口，防护等级IP53，工作温度-20-60℃ 配备交换机：传输速率≥百兆，交换容量16Gbps，网络标准支持IEEE 802.3系列，电源接口，工作温度0-40℃ |
| PDA手持智能终端 | 配置：处理器主频≥1GHz，内存≥2G，存储空间≥16G 操作系统：Android系统 显示与交互：屏幕尺寸≥4英寸，具备触摸功能 识别功能：具备RFID模块，识别距离0-1米 环境适应：工作温度-20-60℃ |
| 监控设备 | 摄像头：天花板/墙壁安装，有效像素400万，分辨率2560×1440，支持红外、白光双补光，内置拾音，支持PoE/DC12V，防护IP67，工作温度-20–60℃ 交换机：支持IEEE 802.3af/at标准（PoE/PoE+），端口数量5口（含PoE端口4个），单口最大PoE输出功率30W，工作温度0-40℃ 硬盘录像机：支持网络视频接入，H.265视频编码，具备硬盘存储功能，支持手机APP推送报警 存储硬盘：SATA 接口，容量≤4TB，缓存≥256MB，3.5 英寸 显示器：分辨率≥1920×1080，支持HDMI、VGA接口，16:9 |
| 自动房门 | 门体形式：单开门 门扇重量≤200kg/扇； 门扇宽度：DW=750-1600mm 净开结构宽度：W=1500-3200mm 安装方式：支持表面及隐藏式安装 驱动与电机：微计算机控制；DC24V 50-80W 供电要求：AC110-220V，50Hz 运行参数：开门速度15-46cm/s（可调）；关门速度15-46cm/s（可调）；停门时间0-10s（可调） 工作温度：-20℃-50℃ |