公开询价文件

项目编号：XJ-202609

项目名称：南海制剂中心实验室废气排放管道和风机环评验收改造工程项目

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年8月

特别提示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消响应资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理：

- 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；

- 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；

- 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；

- 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- 擅自将采购合同转包、分包的；

- 响应人存在串通投标、围标的情况；

- 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。

中山大学孙逸仙纪念医院

招投标与采购管理办公室

公开询价邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对南海制剂中心实验室废气排放管道和风机环评验收改造工程项目开展公开询价采购活动，欢迎符合条件的供应商参加响应报价。

- 项目编号：XJ-202609

- 项目名称：南海制剂中心实验室废气排放管道和风机环评验收改造工程项目

- 三、采购单位：中山大学孙逸仙纪念医院

四、采购方式：公开询价

五、采购控制价：

1、最高限价：人民币189026.71元。

2、报价要求：响应报价不得高于最高限价。

3、资金来源：单位自有资金。

六、项目基本情况：

# 1、项目内容：位于广东省佛山市南海区桂城街道石龙北路15号御堡国际商务中心一座中山大学孙逸仙纪念医院南海制剂中心实验室，南海制剂中心4楼实验室6个万向罩接入新做的排风系统，外墙增加两条De160防腐蚀排风管通向天面废气处理系统，其余4个万向罩接入旧的排风系统。4楼风管内增加电动调节阀，能独立控制万向罩废气排放。

另外，在一座天面更换原来4楼实验室和中药提取车间的活性炭箱和风机，4楼实验室废气处理系统使用处理风量11000m³/h的800碘值活性炭吸附箱，中药提取车间使用处理风量5000m³/h的800碘值活性炭吸附箱。其中，风机选用变频玻璃钢离心风机，能通过控制器调节排风量。

具体详见附件1—南海制剂中心实验室废气排放管道和风机环评验收改造项目工程量清单。

2、项目服务期：30日历天。

3、项目地点：佛山市南海区桂城街道石龙北路15号御堡国际商务中心一座

4、服务要求：采购人不组织集中踏勘，供应商可根据自身实际情况进行实地调研，再结合以上要求和现场实际情况，制定改造方案设计图，完成报价文件。

七、供应商资格要求（资料均应加盖鲜章）：

1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件。

2、具备有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级或以上。

3、持有建设主管部门颁发的安全生产许可证。

4、自2023年1月1日起至今（以完成时间为准），提供至少1个类似项目业绩。提供该业绩合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）及竣工验收报告复印件。

5、供应商拟投入本工程的项目负责人须满足以下条件：

（1）持有有效期内的机电工程专业二级及以上建造师注册证书；

（2）持有有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

（3）提供不得担任其他在建项目负责人承诺书；

（4）提供由供应商购买的响应截止时间前三个月内任意一个月社保缴纳证明。

6、本项目不接受联合体报名，成交供应商不得分包、转包。（供应商的响应文件须提供承诺函并加盖单位公章，承诺函格式自拟）

八、报名资料提交的相关事项

1、报名方式：电子邮件报名。

2、邮件主题：******（项目名称）。

3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。

4、邮件附件：报名文件命名方式（报名文件-项目名称-供应商名称）。

5、报名截止时间：2026年8月17日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

6、报名所需提供资料及要求：详见公开询价文件“附件一：报名资料格式模板”。

7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

8、供应商的报名邮箱视为采购人在采购过程中相关资料及答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

九、采购人联系方式

1、联系人：郑工

2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30

3、电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn

4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤907室

5、邮编：510120

十、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

十一、响应文件提交的截止时间、地点： 2026年8月19日17：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤907室。

1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见公开询价文件“附件二：响应文件格式模板”编制要求。

2、供应商除提供纸质响应文件外，还需提供响应文件正本的盖章扫描PDF电子文件。电子文件需拷至U盘，与响应文件一同递交。

3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。

4、采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。所有递交的材料均不予退还。

十二、公开询价环节：

1、询价时间待定，根据医院工作安排开展评审，供应商无需出席。

2、查验报价文件密封情况是否符合要求，确定无误后拆封。

3、本项目采用最低价成交。

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年8月12日

附件一：报名资料格式模板

报 名 资 料

（公开询价）

项目名称：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 项目联系人：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

# 一、供应商营业执照

注：具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

附件二

响

应

文

件

格

式

模

板

中山大学孙逸仙纪念医院

******（项目名称）

响

应

文

件

(正本□/副本□）

公司名称（盖章）:

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联 系 人：

联系方式：

联系人邮箱：

联系地址：

日    期：

响应文件目录

一、报价函

（一）报价函……………………………………………………………第（  ）页

（二）分项报价明细表…………………………………………………第（  ）页

二、资格审查资料

（一）营业执照…………………………………………………………第（  ）页

（二）供应商资质………………………………………………………第（  ）页

（三）安全生产许可证…………………………………………………第（  ）页

（四）类似业绩…………………………………………………………第（  ）页

（五）项目负责人………………………………………………………第（  ）页

（六）承诺函……………………………………………………………第（  ）页

三、法定代表人证明书………………………………………………………第（  ）页

四、法人授权委托书…………………………………………………………第（  ）页

注：1.请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。

2.供应商所递交的所有资料，必须加盖供应商公章。

一、报价函

（一）报价函

中山大学孙逸仙纪念医院：

- 1、经研究******（项目名称）项目的公开询价文件，我方作为报价响应人，愿按照公开询价文件所有要求，以工程施工费大写：人民币       ；小写：¥     元进行报价，承接上述服务项目。

2、报价文件有效期为递交文件之日起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

法定代表人或授权代表：（签字）

报价单位名称：（盖章）

报价日期：

（二）分项报价明细表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******项目

| 南海制剂中心实验室废气排放管道和风机环评验收改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品 名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 总价(元) | 备 注 |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 型号：F4-72-5A 风量：7728-15455（m3/h） 压力：3187-2019（Pa） 转速：2900r/min 功率：15KW | 台 | 1 |  |  | 角度：右90 配变频电机； 品牌：万通，九洲 |
| 2 | 防腐玻璃钢离心风机 | 型号：F4-72-4A 风量：4012-7419（m3/h） 压力：2014-1320（Pa） 转速：2900r/min 功率：5.5KW | 台 | 1 |  |  | 角度：右90 配定频电机； 品牌：万通，九洲 |
| 3 | PP材质消声器 | 规格： Φ700*L1000mm | 只 | 1 |  |  | 配风机进出口；品牌：万通，五环 |
| 4 | PP材质消声器 | 规格： Φ500*L750mm | 只 | 0 |  |  | 利旧 |
| 5 | 活性炭吸附箱 | 处理风量：5000（m3/h） 尺寸：1700*1300*2100 | 台 | 1 |  |  | PP材质 过风面积： 1.44m² 4个炭格（每个尺寸：600*600*600mm） 含2层864块800碘值蜂窝活性炭 每层填装厚度600mm； 品牌：万通，五环 |
| 6 | 活性炭吸附箱 | 处理风量： 11000（m3/h） 尺寸：2200*1400*2300 | 台 | 1 |  |  | PP材质 过风面积：2.88m² 16个炭格（每个尺寸：600*600*300mm） 含4层1728块800碘值蜂窝活性炭 每层填装厚度300mm； 品牌：万通，五环 |
| 7 | PP通风管道 | De700 | 米 | 6 |  |  | 品牌：熙诚，五环 |
| 8 | 配套弯头直通 | De700 | 套 | 6 |  |  | 品牌：熙诚，五环 |
| 9 | PP通风管道 | De315 | 米 | 9 |  |  | 品牌：熙诚，五环 |
| 10 | 配套弯头直通 | De315 | 套 | 8 |  |  | 品牌：熙诚，五环 |
| 11 | 楼板开孔 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | 租用高空作业车 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 吊车 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 拆装彩钢板、天花 |  | 项 | 1 |  |  | 4、7楼 |
| 15 | 天面及外墙洞口防水 施工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 拆活性炭过滤机箱移位 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 四楼万向罩风管连接 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 18 | 通风管道保温 | 25mm,B1级难燃橡塑材料 | 套 | 10 |  |  | 品牌：华美 |
| 19 | 取样口 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 风管配件 | 风管配套弯头及直通 | 个 | 8 |  |  |  |
| 21 | 万向罩电动互锁装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 15kW自控配电柜 |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：藤汇、华坤 |
| 23 | 5.5KW自控配电柜 |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：藤汇、华坤 |
| 24 | 变频器5.5KW |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：施耐德，正泰 |
| 25 | 变频器15kW |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：施耐德，正泰 |
| 26 | 电动比例调节阀 |  | 套 | 6 |  |  | 品牌：熙诚，五环 |
| 27 | 控制线 |  | 套 | 6 |  |  | 品牌：南洋、远洋 |
| 28 | 耐酸碱风管 | 万向罩4楼至天面耐酸碱外墙风管 | 米 | 20 |  |  | 品牌：熙诚，五环 |
| 29 | 耐酸碱风管 | 配套弯头三通 | 个 | 4 |  |  | 品牌：熙诚，五环 |
| 30 | 耐酸碱风管 | 配套电动阀 | 个 | 2 |  |  | 品牌：熙诚，五环 |
| 31 | 电线电缆 | 5x16mm2，新增风机电缆 | 米 | 25 |  |  | 品牌：南洋、广州电缆厂 |
| 32 | 电线电缆 | 5x6mm2，新增风机电缆 | 米 | 30 |  |  | 品牌：南洋、广州电缆厂 |
| 33 | PVC线管 | sc40 | 米 | 45 |  |  | 品牌：联塑 |
| 34 | 设备支架 | 风机设备支架 | 套 | 2 |  |  |  |
| 35 | 排风机移位 | 提取车间排风机移位安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 提取车间配电改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 37 | 提取车间增加管道 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 风管支架 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 39 | 设备调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 税金 | 9% |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表为报价函的报价明细表。

2.供应商应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。

3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价函》中的总报价一致。

4.分项报价明细表须打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

二、资格审查资料（资料均应加盖鲜章）

（一）营业执照

- 具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期： 2026 年   月   日

- （二）供应商资质

- 具备有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级或以上。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期： 2026 年   月   日

（三）安全生产许可证

持有建设主管部门颁发的安全生产许可证。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（四）类似项目业绩

自2023年1月1日起至今（以完成时间为准），提供至少1个类似项目业绩。提供该业绩合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）及竣工验收报告复印件。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期： 2026 年   月   日

- （五）项目负责人

供应商拟投入本工程的项目负责人须满足以下条件：

- （1）持有有效期内的机电工程专业二级及以上建造师注册证书；

- （2）持有有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

- （3）提供不得担任其他在建项目负责人承诺书；

- （4）提供由供应商购买的响应截止时间前三个月内任意一个月社保缴纳证明。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期： 2026 年   月   日

（六）承诺函

本项目不接受联合体报名，成交供应商不得分包、转包。（供应商的响应文件须提供承诺函并加盖单位公章，承诺函格式自拟）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

三、法定代表人证明书

法定代表人证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

******同志，身份证号码为******，现任我单位 ****** 职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

单位名称：    （盖单位公章）

2026 年  月  日

（法定代表人居民身份证正反面复印件，盖章）

四、法人授权委托书

法人授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

兹授权 ******  为我方委托代理人，其权限是：作为我方唯一法定授权代表以我方名义办理中山大学孙逸仙纪念医院******项目的报价及相关一切事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：     年龄：    身份证号码：

法定代表人：（签名或签章）

授权单位（盖章）：

2026 年  月  日

（被授权人居民身份证正反面复印件，盖章）

附件三

合同编号：

南海制剂中心实验室废气排放管道和风机环评验收改造工程项目

合  同  书

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院

乙方：

2026年  月

发包人（甲方）：中山大学孙逸仙纪念医院

承包人（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》及国家其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，并订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：南海制剂中心实验室废气排放管道和风机环评验收改造工程。

2、工程地点：佛山市南海区桂城街道石龙北路15号御堡国际商务中心一座。

3、工程合同暂定价：人民币           元，大写：              。

# 4、工程内容：位于广东省佛山市南海区桂城街道石龙北路15号御堡国际商务中心一座中山大学孙逸仙纪念医院南海制剂中心实验室，南海制剂中心4楼实验室6个万向罩接入新做的排风系统，外墙增加两条De160防腐蚀排风管通向天面废气处理系统，其余4个万向罩接入旧的排风系统。4楼风管内增加电动调节阀，能独立控制万向罩废气排放。

# 另外，在一座天面更换原来4楼实验室和中药提取车间的活性炭箱和风机，4楼实验室废气处理系统使用处理风量11000m³/h的800碘值活性炭吸附箱，中药提取车间使用处理风量5000m³/h的800碘值活性炭吸附箱。其中，风机选用变频玻璃钢离心风机，能通过控制器调节排风量。

# 具体详细要求详见附件1—南海制剂中心实验室废气排放管道和风机环评验收改造项目工程量清单。

5、工期：30日历天，此工期不包含因变更引起的工期顺延(备注：医院重大活动等要求不能施工的，工期进行顺延)。

6、工程质保期：自工程竣工验收合格之日起算1年。

二、工程承包范围

承包范围：本工程范围包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、工程量按实结算。

三、甲方工作及责任

1、协助乙方做好施工前准备工作；

2、施工期间协助乙方做好沟通协调；

3、按照合同约定的方式支付工程款。

四、乙方工作及责任

1、工程项目开工前，乙方须将所有进场作业人员身份信息报送保卫科及主管科室备案留存备查，人员信息需经甲方审核通过后方可准许人员进场施工。

同时，乙方需于开工前编制完整施工实施方案与施工进度计划并提交甲方，待甲方审核批复同意后，方可依照方案组织现场施工。

2、进场前应提供施工人员身份证、特种行业操作证复印件，办理施工人员临时出入证。

3、按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4、在施工过程中发生工伤事故和劳动纠纷等，由乙方自行承担。

5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，如涉及高空作业等危险工作时，乙方在进场前应向甲方提供高空作业意外保险和第三方责任险证明文件，在保险生效后将保单复印件加盖公章后提交甲方备案，并严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

若乙方原因造成甲方、任何第三方人身和财产损害的，由乙方负责。乙方有义务维护本工程作业区域内的所有设施、设备的完好。

五、施工与设计变更

1、乙方须按本工程项目采购要求和工程量清单内容提供改造设计图（达到施工图深度）；

2、乙方应按照合同内容约定施工，不得擅自修改实施方案；

3、甲方因使用功能提出施工内容变更，甲方应于3个工作日内提交工程联系单，由乙方计算出工程量及费用，由甲方确认签字后实施。

六、工程质量及验收

1、本工程竣工后，南海制剂中心实验室废气排放需经甲方检测合格后，通过环评验收方可进行工程验收，废气经收集处理达标后通过排气筒高空排放。外排废气中的非甲烷总烃、甲醛、苯系物、氨、氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2大气污染物特别排放限值，硫酸雾、NOx参照执行广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级排放限值，臭气浓度执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)；

2、甲方将乙方提供的样板封存，验收时参照乙方提供的样板进行验收；

3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单等）。验收合格的，双方交接工程，验收不合格的，乙方应及时返工整改，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任；

4、工程质量应符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家及行业规定的合格工程标准，乙方采购的材料必须三证齐全（生产许可证，产品质量合格证，检测报告），应符合国家规定，主要材料需提交样品供甲方留底查验。

七、关于工程款结算的约定

1、按实际完成工程量结算，项目单价执行合同附件工程量清单相应子目单价。实际结算总价如超过合同暂定价的，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，超出部分不予支付；

2、设计变更、现场签证必须经甲方书面确认，否则在竣工结算时医院审计部门不予认可，施工期间使用的主要材料、设备品牌、规格、型号、质量等级必须经甲方书面确认。结算时变更单价执行《广东省通用安装工程综合定额2018》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》定额，工程量按实结算。主材价首先按施工同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》，没有的按《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，都没有的按市场价，以甲方审定为准。若有本合同规定的违约情形，需在结算价中扣除相应违约金；

3、乙方组建材料、工人到现场施工，工程竣工验收合格后，乙方应在15个工作日内按甲方要求提交完整的竣工资料给甲方审计部门；

4、工程结算经甲方审计部门审定后，在满足支付条件的前提下 30 个工作日内，甲方向乙方支付结算款的97%，剩余结算款的3%作为质保金，待质保期过后且完成合同规定的质保义务后30个工作日内一次性无息付清。

5、由甲方财务部门按照乙方提供的银行账户支付货款后，因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担：

甲方开票信息：名称：中山大学孙逸仙纪念医院 ，

开户行：广州市工商银行第二支行，账号：3602000509000704422 ；

乙方银行账户收取本项目款项：名称：                  ，

开户行：                   ，账号：                 。

八、质量保修

1、本工程保修期限为1年，自工程竣工验收合格起算；

2、在保修期内，乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理；如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，本次维修费用从质证金中扣除，按200%的维修费用扣罚，保证金不足抵扣的，乙方应在7日内补足差额。

乙方保修联系人：       ，联系电话：             ；

3、质保期内出现质量问题后，若乙方整改后仍出现类似问题，由乙方承担所有费用并处以结算金额百分之二点五罚款，如果质保金不足以承担维修费用的，乙方需要承担超出部分的费用，乙方不得有任何异议。

九、违约责任

1、因不可抗力的自然灾害所造成的突发性的损害，工期顺延。

2、因乙方原因导致工程不能按期完工的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。每逾期一日按当期结算金额的0.5‰支付违约金，违约金总额不超过当期结算金额的10%。甲方有权在应付工程款中直接扣除相应违约金，乙方支付违约金后，仍应继续完成工程并承担质量保修责任。

3、因甲方场地、设备和生产作业等原因造成乙方无法正常施工的，除施工工期顺延外，甲方不再作任何补偿。

4、因乙方责任（如发生安全、质量事故）而导致项目不能继续施工的，或停工时间持续达15个日历天的，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿经济损失。

5、任何一方无正当理由单方面解除本合同，应向对方支付违约金，金额为合同暂定价的10%。若因一方根本违约（包括但不限于乙方检测报告存在严重失实等）导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿实际损失，不受本款10%违约金上限的限制。

6、因一方违约导致诉讼的，违约方应承担守约方为维权所支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）。

7、乙方严禁以整体转包、拆分分包、挂靠施工等任何形式将本工程项目转交第三方实施，未经甲方书面许可，不得擅自分包任一施工内容。一经查实存在转包、违法分包行为，视为乙方根本性违约，甲方有权单方解除施工合同；乙方须按合同暂定价 20% 向甲方支付违约金，同时全额承担因转包、分包引发的工期延误、质量缺陷、安全隐患及甲方所有经济损失，由此产生的一切法律责任均由乙方自行承担。

十、争议或纠纷处理

合同期间发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，补充合同与附件均具备法律效应。

十一、附则

1、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份；副本一式陆份，乙方执贰份，甲方执肆份，正副本具有同等效力；

2、本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，以最后签署日为合同生效日期，本合同履行完后自动终止。

| 甲方：中山大学孙逸仙纪念医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：广州市越秀区沿江西路107号 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话：020-81332161 | 联系电话： |
| 开户银行：广州市工商银行第二支行 | 开户银行： |
| 账号：3602000509000704422 | 账号： |
| 邮政编码：510120 | 邮政编码： |
| 电子邮箱: sysmhjjk@mail.sysu.edu.cn | 电子邮箱: |
| 签约日期：2026年 月 日 | 签约日期：2026年 月 日 |